MOP — Supervision OTN/OOB : déconnexion et perte de lien

OPSSD-03.03.M0.20-P-V1

| MÉTHODE D'OPÉRATION ET DE PROCÉDURE |  |
| --- | --- |
| Référence | OPSSD-03.03.M0.20-P-V1 |
| Titre | MOP — Supervision OTN/OOB : déconnexion et perte de lien |
| Type | MOP |
| Confidentialité | Interne |
| Propriétaire | Service Technique |
| Vérificateur | Brigitte Gomes |
| Approbateur | Service ISO |
| Date d'entrée en vigueur | À compléter (DD/MM/YYYY) |
| Date de révision planifiée | À compléter (DD/MM/YYYY) |

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rev. | Date | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | À compléter (DD/MM/YYYY) | Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |

RÉSUMÉ

Procédure d'intervention pour incidents de supervision (Lightsoft/OOB) affectant la visibilité des équipements OTN.

ÉQUIPEMENTS COUVERTS

Firewall : cluster Fortigate 100F (TH2-FW-01, TH3-FW-01)

Switchs OOB : Cisco C9200L-48T-4X (TH2-SW-01/02, TH3-SW-01/02)

Serveur console : Opengear CM7000 (TH2-CON-01, TH3-CON-01)

Serveur Radius : Radiator Mini Pack (2 serveurs licenciés)

Vizee : dash-4uvocd.vizee.io (supervision centralisée)

CONTACTS D'ESCALADE

Lugos astreinte technique : 07 80 90 10 70

Lugos astreinte manager : 07 80 90 10 50

Portail tickets : lugos.atlassian.net (login otn.noc — voir runbook contacts LUGOS)

LightSoft NOC : OTN.NOC@fr.telehouse.net

# Section 1 — Objet (quoi / pourquoi)

Symptômes couverts : Alarme MAJOR 'No OSPF hello packets received from neighbor' sur noeuds VHB — auto-cleared en <30s; Alerte Vizee: Restart/bascule du firewall OOB (TH2-FW-01); Cogent prend le relai automatiquement; Coupure backbone Cogent.

# Section 2 — Rôles et responsabilités (qui)

Responsable : NOC / Ingénieur transmission.

Criticitées : MINEUR, MINEUR→MAJEUR, CRITIQUE, MAJEUR.

Escalade N+1 si TTR > 60 min ou impact service client.

# Section 3 — Description du processus (comment)

Contexte terrain : Contexte terrain (REX 2022-2026, 14 incidents documentés) : incidents supervision majoritairement liés aux pertes de lien OOB (Cogent, switch), bascules Firewall Fortigate et alarmes OSPF auto-cleared sur réseau GCC Ribbon. TTR moyen : 15–45 min ; alarmes OSPF typiquement cleared < 30s (protection switch PHO corrélé).

## 3.1 — Phases d'intervention

### 3.1.1 Phase 1 — Qualification initiale

Acquitter alarmes Lightsoft/Vizee.

Sur CLI équipement : show logged alarms 0 | grep <date> (nœud root@<NE>)

Vérifier état OOB : ping TH2/TH3-SW-01 depuis LightSoft.

Consulter Vizee (dash-4uvocd.vizee.io) — comparer état NE sur les deux sites.

### 3.1.2 Phase 2 — Diagnostic et actions

Appliquer SOP-01 (diagnostic initial) → SOP-03 si perte STMS.

Vérifier firewall cluster TH2-FW-01 / TH3-FW-01 (bascule ?)

Vérifier switch OOB actif (TH2-SW-01/02 via console Opengear).

Si Radius bloqué (A1) : contacter Lugos astreinte — réinitialisation compte.

### 3.1.3 Phase 3 — Résolution et restoration

Appliquer la SOP identifiée en Phase 2.

Si échange matériel : contacter astreinte + ouvrir ticket RMA Lugos.

Documenter actions dans NocoDB (TTR, cause, actions).

Vérifier reprise supervision Lightsoft/Vizee.

### 3.1.4 Phase 4 — Clôture et retour à la normale

Confirmer retour à la normale sur Lightsoft et Vizee.

Clôturer ticket NocoDB (TTR réel, cause racine, actions correctives).

Si incident récurrent : escalader vers ingénierie pour analyse RCA.

Mettre à jour la présente MOP si nouveau pattern identifié.

# Section 4 — Glossaire

OOB : Out Of Band — accès externe NE disponible même si réseau interne indisponible.

NE : Network Element — équipement optique Ribbon Apollo.

LightSoft/EMS : serveurs Ribbon permettant supervision et exploitation des NE.

Vizee : solution SaaS supervision et centralisation des logs OOB.

OSPF : protocole de routage interne réseau de gestion Ribbon (canal GCC).

GCC : Gateway Control Channel — canal de gestion interne OTN.

Radius : protocole d'authentification réseau (accès LightSoft/Vizee).

STMS : Synchronous Transport Management System.

SFP : Small Form-factor Pluggable — transceiver optique.