MOP — Photonique OTN : dégradations optiques et pannes amplificateur

OPSSD-03.03.M0.21-P-V1

| MÉTHODE D'OPÉRATION ET DE PROCÉDURE |  |
| --- | --- |
| Référence | OPSSD-03.03.M0.21-P-V1 |
| Titre | MOP — Photonique OTN : dégradations optiques et pannes amplificateur |
| Type | MOP |
| Confidentialité | Interne |
| Propriétaire | Service Technique |
| Vérificateur | Brigitte Gomes |
| Approbateur | Service ISO |
| Date d'entrée en vigueur | À compléter (DD/MM/YYYY) |
| Date de révision planifiée | À compléter (DD/MM/YYYY) |

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rev. | Date | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | À compléter (DD/MM/YYYY) | Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |

RÉSUMÉ

Procédure d'intervention pour dégradations de la couche optique (OLP, OSNR, SFP) sur liaisons OTN.

ÉQUIPEMENTS COUVERTS

Châssis photonique : THx-OP9603-PHO-04/05 (TH2), THx-OP9603-PHO-10 (TH3)

Liaisons : 4 fibres G652-D TH2↔TH3 (A/B : Leon-FROT, C/D : Voltaire)

Fibre A (Nord) : 55,1 km / 18,1 dB

Fibre B (Sud) : 58 km / 16 dB

Fibre C (Nord) : 53,2 km / 17,6 dB

Fibre D (Sud) : 57 km / 17,1 dB

Amplificateur : OA_DVLF (bi-directionnel + OSC)

Protection optique : OLP (Optical Line Protection switch)

CONTACTS D'ESCALADE

Lugos astreinte technique : 07 80 90 10 70

Portail tickets : lugos.atlassian.net

Support Ribbon (escalade N+1) : Ribbon-France.Support@rbbn.com

# Section 1 — Objet (quoi / pourquoi)

Symptômes couverts : Alarme LOS sur OSC + ampli; Alarme OLP HS — plus de bascule possible; Alarme SPAN LOSS sur PHO — valeur dB dégradée; LOS/LOF multi-alarmes + absence totale signal.

# Section 2 — Rôles et responsabilités (qui)

Responsable : NOC / Ingénieur transmission.

Criticitées : MAJEUR→CRITIQUE, CRITIQUE, MAJEUR.

Escalade N+1 si TTR > 60 min ou impact service client.

# Section 3 — Description du processus (comment)

Contexte terrain : Contexte terrain (REX 2021-2025, 5 incidents documentés) : dégradations photoniques liées aux variations de niveaux OLP/OSNR sur liaisons longues TH2↔TH3 (53-58 km, G652-D). TTR moyen : 30–90 min selon nécessité d'intervention terrain.

## 3.1 — Phases d'intervention

### 3.1.1 Phase 1 — Qualification initiale

Identifier la liaison affectée (A/B/C/D) depuis alarmes Lightsoft.

Vérifier niveau OLP sur châssis PHO (THx-OP9603-PHO-04/05).

Contrôler niveaux optiques entrée/sortie amplificateur OA_DVLF.

Vérifier compteurs PM (procédure OPSCNY-02-13 — disponible mop_kb).

### 3.1.2 Phase 2 — Diagnostic et actions

Appliquer SOP photonique adaptée.

Si protection switch OLP déclenché : vérifier fibre active (A/B ou C/D).

Contrôler niveaux OSNR — seuil nominal sur liaisons TH2↔TH3.

Si dégradation SFP : remplacer transceiver (intervention terrain requise).

### 3.1.3 Phase 3 — Résolution et restoration

Appliquer la SOP identifiée en Phase 2.

Si échange matériel : contacter astreinte + ouvrir ticket RMA Lugos.

Documenter actions dans NocoDB (TTR, cause, actions).

Vérifier reprise supervision Lightsoft/Vizee.

### 3.1.4 Phase 4 — Clôture et retour à la normale

Confirmer retour à la normale sur Lightsoft et Vizee.

Clôturer ticket NocoDB (TTR réel, cause racine, actions correctives).

Si incident récurrent : escalader vers ingénierie pour analyse RCA.

Mettre à jour la présente MOP si nouveau pattern identifié.

# Section 4 — Glossaire

OLP : Optical Line Protection — switch de protection ligne optique.

OSNR : Optical Signal-to-Noise Ratio — rapport signal/bruit optique.

OA_DVLF : amplificateur EDFA bi-directionnel avec canal de supervision OSC.

OSC : Optical Supervision Channel — canal de supervision hors bande.

DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing — multiplexage en longueur d'onde.

G652-D : fibre monomode standard (SMF), 1310/1550nm.

SFP : Small Form-factor Pluggable — transceiver optique.

EDFA : Erbium-Doped Fiber Amplifier — amplificateur à fibre dopée erbium.