MOP — Ports NNI/UNI OTN : pertes de signal et dégradations de service

OPSSD-03.03.M0.24-P-V1

| MÉTHODE D'OPÉRATION ET DE PROCÉDURE |  |
| --- | --- |
| Référence | OPSSD-03.03.M0.24-P-V1 |
| Titre | MOP — Ports NNI/UNI OTN : pertes de signal et dégradations de service |
| Type | MOP |
| Confidentialité | Interne |
| Propriétaire | Service Technique |
| Vérificateur | Brigitte Gomes |
| Approbateur | Service ISO |
| Date d'entrée en vigueur | À compléter (DD/MM/YYYY) |
| Date de révision planifiée | À compléter (DD/MM/YYYY) |

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rev. | Date | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | À compléter (DD/MM/YYYY) | Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |

RÉSUMÉ

Procédure d'intervention pour incidents sur ports NNI et UNI (pertes LOS, dégradations BER, alarmes ODU).

ÉQUIPEMENTS COUVERTS

Ports UNI <10G : châssis LB (AoC10B) — TH2/TH3-OP9608-LB-01

Ports UNI/NNI 100G : châssis HB (TM100_2EN) — TH2/TH3-OP9608-HB-02

Ports NNI ligne 600G : châssis VHB (TM1200) — TH2/TH3-OP9608-VHB-03/08

LED TM100_2EN port QSFP28 :

F/L clignotant = LOS détecté

F/L fixe = défaut BIT (transceiver CFP/QSFP28)

CONTACTS D'ESCALADE

Lugos astreinte technique : 07 80 90 10 70

Portail tickets : lugos.atlassian.net

Support Ribbon (escalade ligne) : Ribbon-France.Support@rbbn.com

# Section 1 — Objet (quoi / pourquoi)

Symptômes couverts : Alarme sur port UNI; Alarmes NNI 0 HB — tous ports HB impactés; Alarmes NNI 0/1 VHB + cascade NNI 12/13; Alarmes NNI 1 HB — tous ports HB impactés.

# Section 2 — Rôles et responsabilités (qui)

Responsable : NOC / Ingénieur transmission.

Criticitées : MAJEUR→CRITIQUE, MINEUR, CRITIQUE, MAJEUR.

Escalade N+1 si TTR > 60 min ou impact service client.

# Section 3 — Description du processus (comment)

Contexte terrain : Contexte terrain (REX 2022-2025, 12 incidents documentés dont 2 incidents client confirmés) : pertes LOS sur ports UNI majoritairement liées à des défauts SFP/fibre côté client ; incidents BER/FCS sur liaisons longue distance hors périmètre TH. TTR moyen : 15–45 min port UNI ; escalade client obligatoire si LOS > 30 min.

## 3.1 — Phases d'intervention

### 3.1.1 Phase 1 — Qualification initiale

Identifier le type de port affecté : UNI (LB/HB) ou NNI (VHB).

Vérifier LED port QSFP28 (TM100_2EN) : F/L clignotant = LOS, fixe = BIT fault.

Contrôler compteurs PM : procédure OPSCNY-02-13 (disponible mop_kb).

Acquitter alarmes LOS/BER sur Lightsoft et Vizee.

### 3.1.2 Phase 2 — Diagnostic et actions

Appliquer SOP-04 (LOS) → SOP-07 (BER/FCS) selon symptôme.

Test Viavi à Viavi si disponible : procédure OPSCNY-02-14 (mop_kb).

Vérifier intégrité fibre côté client (SFP, jarretière, patch cord).

Si incident client confirmé : ouvrir ticket Lugos + notifier client (SOP-12).

### 3.1.3 Phase 3 — Résolution et restoration

Appliquer la SOP identifiée en Phase 2.

Si échange matériel : contacter astreinte + ouvrir ticket RMA Lugos.

Documenter actions dans NocoDB (TTR, cause, actions).

Vérifier reprise supervision Lightsoft/Vizee.

### 3.1.4 Phase 4 — Clôture et retour à la normale

Confirmer retour à la normale sur Lightsoft et Vizee.

Clôturer ticket NocoDB (TTR réel, cause racine, actions correctives).

Si incident récurrent : escalader vers ingénierie pour analyse RCA.

Mettre à jour la présente MOP si nouveau pattern identifié.

# Section 4 — Glossaire

NNI : Network-to-Network Interface — interface réseau opérateur (ligne haute capacité).

UNI : User-to-Network Interface — interface port client.

LOS : Loss Of Signal — perte de signal détectée sur port.

BER : Bit Error Rate — taux d'erreurs binaires.

FCS : Frame Check Sequence — séquence de contrôle d'intégralité trame Ethernet.

PCS : Physical Coding Sublayer — couche codage physique (compteurs erreurs PCS).

OTU2/OTU4 : Optical Transport Unit niveau 2 (10G) / niveau 4 (100G).

SNCP : Sub-Network Connection Protection — protection de connexion sous-réseau.

QSFP28 : transceiver 4x25G (100G total) — utilisé sur TM100_2EN et TM1200.