Perte de Supervision

Procédure = MOP

OPSSD-03.03.M0.20-P

Carte d'identité du document

| Référence | OPSSD-03.03.M0.20-P |
| --- | --- |
| Type de document | MOP |
| Niveau de confidentialité | Interne |
| Titre du document | Perte de Supervision |
| Résumé | Procédure d'interventionsuite à la perte de supervision (Lightsoft/Vizee) affectant la visibilité des équipements OTN. |
| Champ d'application | Réseau OTN — NOC Javisi |
| Documents associés | Aucun document associé identifié à ce jour. |
| Propriétaire | Service Technique |
| Vérificateur | Brigitte Gomes |
| Approbateur | Service ISO |

| Entrée en vigueur | Révision |
| --- | --- |
| 01/03/2026 | 01/03/2028 |

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rev. | Date | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/04/2026 | Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |

RÉSUMÉ

Procédure d'interventionsuite à la perte  de supervision (Lightsoft/Vizee) affectant la visibilité des équipements OTN.

ÉQUIPEMENTS COUVERTS

Lighsoft : Poste OOB

Vizee : dash-4uvocd.vizee.io

Firewall : cluster Fortigate 100F (TH2-FW-01, TH3-FW-01)

Switchs OOB : Cisco C9200L-48T-4X (TH2-SW-01/02, TH3-SW-01/02)

Serveur Console : Opengear CM7000 (TH2-CON-01, TH3-CON-01)

Serveur Radius : Radiator Mini Pack

CONTACTS D'ESCALADE

Support Supervision OOB : lugos.atlassian.net (login otn.noc)

Telehouse : OTN.Management@fr.telehouse.net

Escalade Telehouse N+1

CACHET DE VALIDATION

| RÉDIGÉ PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| --- | --- | --- |
| Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |
| 01/04/2026 |  |  |
| Signature : | Signature : | Signature : |

# Section 1 — Objet (quoi / pourquoi)

Symptômes couverts : Alerte Vizee: Restart/bascule du firewall (THx-FW-0x) ; Alarme operateur OOB (Cogent euNetworks); Alarme 'No OSPF hello packets received from neighbor' auto-cleared en <30s;

# Section 2 — Rôles et responsabilités (qui)

Responsable : Service Desk

Criticitées : MINEUR, MINEUR→MAJEUR

Escalade N+1 si TTR > 60 min ou impact service client.

# Section 3 — Description du processus (comment)

Contexte terrain :

Retour d'expérience: Les alarmede supervision sont majoritairement liés aux pertes de lien OOB (Cogent, switch), aux bascules du Firewall Fortigate et alarmes OSPF auto-cleared sur PHO/ Ribbon. Le TTR moyen : 15–45 min ; (alarmes OSPF typiquement cleared < 30s) (protection switch PHO corrélé).

## 3.1 — Phases d'intervention

### 3.1.1 Phase 1 — Qualification initiale

Acquitter alarmes Lightsoft/Vizee (mail).

Vérifier le planning de maintenance

Consulter Vizee (dash-4uvocd.vizee.io), comparer état NE sur les deux sites.

### 3.1.2 Phase 2 — Diagnostic et actions

Appliquer Vérification OOB & Accès management 10-SOP (diagnostic initial) → 15-SOP Escalade Ribbon si perte STMS.

Si Radius bloqué (A1) : contacter Lugos astreinte — réinitialisation compte.

Vérifier switch OOB actif (THx-SW-01/02).

Vérifier firewall cluster THx-FW-01 / TH3-FW-01 (bascule ?)

### 3.1.3 Phase 3 — Résolution et restoration

Appliquer la SOP identifiée en Etape 2.

Documenter les actions

### 3.1.4 Phase 4 — Clôture et retour à la normale

Confirmer retour à la normale sur Lightsoft et Vizee.

Clôturer le ticket (TTR réel, cause racine, actions correctives).

Si incident récurrent : escalader pour analyse RCA.

# Section 4 — Glossaire

OOB : Out Of Band, Réseau externe des NE disponible même si réseau interne indisponible.

NE : Network Element,  équipement optique Ribbon.

LightSoft/EMS : Logiciel de management des equipement Ribbon

Vizee : solution SaaS supervision et centralisation des logs OOB.

OSPF : protocole de routage interne réseau de gestion Ribbon (NN).

GCC : Gateway Control Channel — canal de gestion interne OTN.

Radius : protocole d'authentification réseau (accès LightSoft/Vizee).

STMS : Synchronous Transport Management System.

SFP : Small Form-factor Pluggable — transceiver optique.