Dégradation Photonique

Procédure = MOP

OPSSD-03.03.M0.21-P

Carte d'identité du document

| Référence | OPSSD-03.03.M0.21-P |
| --- | --- |
| Type de document | MOP |
| Niveau de confidentialité | Interne |
| Titre du document | Dégradation Photonique |
| Résumé | Procédure d'intervention sur la dégradations de la couche optique (OLP, OSNR, SFP) sur liaisons OTN. |
| Champ d'application | Réseau OTN — NOC Javisi |
| Documents associés | Aucun document associé identifié à ce jour. |
| Propriétaire | Service Technique |
| Vérificateur | Brigitte Gomes |
| Approbateur | Service ISO |

| Entrée en vigueur | Révision |
| --- | --- |
| 01/03/2026 | 01/03/2028 |

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rev. | Date | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/04/2026 | Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |

RÉSUMÉ

Procédure d'intervention sur la dégradations de la couche optique (OLP, OSNR, SFP) sur liaisons OTN.

ÉQUIPEMENTS COUVERTS

Châssis photonique : THx-OP9603-PHO-xx

Liaisons operateurs : 4 fibres G652-D TH3↔TH2 TH3↔LF

Amplificateur : OA_DVLF (OSC)

Protection optique : OLP (Optical Line Protection switch)

CONTACTS D'ESCALADE

Escalade Telehouse N+1

Support Operateur

Support Ribbon

CACHET DE VALIDATION

| RÉDIGÉ PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| --- | --- | --- |
| Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |
| 01/04/2026 |  |  |
| Signature : | Signature : | Signature : |

# Section 1 — Objet (quoi / pourquoi)

Symptômes couverts : Alarme LOS sur OSC + ampli; Alarme OLP HS (plus de bascule possible); Alarme SPAN LOSS sur PHO (valeur dB dégradée); LOS/LOF multi-alarmes + absence totale signal.

# Section 2 — Rôles et responsabilités (qui)

Responsable : Service Desk

Criticitées : MAJEUR→CRITIQUE, CRITIQUE

Escalade N+1 si TTR > 60 min ou impact service client.

# Section 3 — Description du processus (comment)

Contexte terrain :

Retour d'expérience: Ces dégradations impacte fortement la production et le traffic client. Le TTR moyen : 90min - 1j selon nécessité d'intervention terrain.

## 3.1 — Phases d'intervention

### 3.1.1 Phase 1 — Qualification initiale

Acquitter alarmes Lightsoft/Vizee (mail).

Identifier la liaison affectée (Voie TH2, Voie LF) depuis l'alarme Lightsoft.

Vérifier niveau OLP sur châssis PHO (THx-OP9603-PHO-xx/xx)

Contrôler niveaux optiques entrée/sortie → 11-SOP

### 3.1.2 Phase 2 — Diagnostic et actions

Si alarme LOS : ouvrir un ticket chez l'opérateur → 17-SOP.

Si protection switch OLP déclenché : vérifier fibre active → xx-SOP.

Contrôler niveaux OSNR — seuil nominal sur liaisons TH2/LF↔TH3.

Si dégradation SFP : remplacer transceiver (intervention terrain requise).

### 3.1.3 Phase 3 — Résolution et restoration

Appliquer la SOP identifiée en Etape 2.

Si échange matériel : contacter astreinte + demande de ticket RMA

Documenter les actions

Vérifier reprise supervision Lightsoft/Vizee.

### 3.1.4 Phase 4 — Clôture et retour à la normale

Confirmer retour à la normale sur Lightsoft et Vizee.

Clôturer ticket (TTR réel, cause racine, actions correctives).

# Section 4 — Glossaire

OLP : Optical Line Protection, switch de protection ligne optique.

OSNR : Optical Signal-to-Noise Ratio, rapport signal/bruit optique.

OA_DVLF : amplificateur bi-directionnel avec canal.

OSC : Optical Supervision Channel, canal de supervision hors bande.

DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing, multiplexage en longueur d'onde.

G652-D : fibre monomode standard (SM), 1310/1550nm.

SFP : Small Form-factor Pluggable — transceiver optique.

EDFA : Erbium-Doped Fiber Amplifier — amplificateur à fibre dopée erbium.