Défaillance cartes OTN

Procédure = MOP

OPSSD-03.03.M0.22-P

Carte d'identité du document

| Référence | OPSSD-03.03.M0.22-P |
| --- | --- |
| Type de document | MOP |
| Niveau de confidentialité | Interne |
| Titre du document | Défaillance cartes OTN |
| Résumé | Procédure d'intervention pour pannes de cartes (racks service, photonique) sur châssis OTN. |
| Champ d'application | Réseau OTN — NOC Javisi |
| Documents associés | Aucun document associé identifié à ce jour. |
| Propriétaire | Service Technique |
| Vérificateur | Brigitte Gomes |
| Approbateur | Service ISO |

| Entrée en vigueur | Révision |
| --- | --- |
| 01/03/2026 | 01/03/2028 |

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rev. | Date | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/04/2026 | Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |

RÉSUMÉ

Procédure d'intervention pour pannes de cartes (racks service, photonique) sur châssis OTN.

ÉQUIPEMENTS COUVERTS

LB (Low-BW) : THx-OP9608-LB-xx : AoC10B 1Go

HB (High-BW) : THx-OP9608-HB-xx : TM100_2EN 10Go

VHB (Very-High-BW) : THx-OP9608-VHB-xx TM1200 100-400Go

Contrôleur : RCP08_O

CONTACTS D'ESCALADE

Escalade TLH N+1

Support Ribbon

CACHET DE VALIDATION

| RÉDIGÉ PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| --- | --- | --- |
| Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |
| 01/04/2026 |  |  |
| Signature : | Signature : | Signature : |

# Section 1 — Objet (quoi / pourquoi)

Symptômes couverts : Alarme FAN + RCP inaccessible; Alarme alimentation chassis; Alarme rectifier; Alarme température chassis.

# Section 2 — Rôles et responsabilités (qui)

Responsable : Service Desk

Criticitées : CRITIQUE, MAJEUR.

Escalade N+1 si TTR > 60 min ou impact service client.

# Section 3 — Description du processus (comment)

Contexte terrain :

Les pannes sont majoritairement sur cartes service (AoC10B/TM100_2EN) et cartes management (RCP).). TTR moyen : 30–90 min ; Spare disponible dans aus stock Connectivité.  Ribbon échange le matériel (RMA) si carte non récupérable.

## 3.1 — Phases d'intervention

### 3.1.1 Phase 1 — Qualification initiale

Identifier le type de châssis affecté : LB / HB / VHB.

Localiser le slot défaillant via Lightsoft (alarme carte IS/FAIL).

Vérifier LED carte : IS (vert allumé) = opérationnel ; FAIL (rouge) = défaut.

### 3.1.2 Phase 2 — Diagnostic et actions

Appliquer SOP 11-SOP.

Si carte IS/FAIL : hot-swap possible sur la plupart des cartes service. → 13-SOP

Si RCP défaillant : basculer sur RCP-B (redondance 1+1). → Escalade N+1/Connectivité

### 3.1.3 Phase 3 — Résolution et restoration

Appliquer la SOP identifiée en Etape 2.

Si échange matériel : contacter Connectivité + ouvrir ticket RMA

Documenter les actions (TTR, cause, actions).

Vérifier reprise supervision Lightsoft/Vizee.

### 3.1.4 Phase 4 — Clôture et retour à la normale

Appliquer la SOP identifiée en Etape 2.

Si échange matériel : contacter Connectivité + ouvrir ticket RMA

Documenter les actions (TTR, cause, actions).

Vérifier reprise supervision Lightsoft/Vizee.

# Section 4 — Glossaire

AoC10B : carte service 1G

TM100_2EN : 10G, 2 ports ligne QSFP28, agrège flux 10G/40G.

TM1200 : 100 jusqu'à 400G, 12 ports client 100G

RCP : Routing Control Processor, contrôleur principal châssis (gestion système).

OTU2 : Optical Transport Unit niveau 2 (1G).

OTU4 : Optical Transport Unit niveau 4 (10G).

OTUA : Optical Transport Unit Adaptive (50G à 600G.

GFEC : Generic Forward Error Correction.

EFEC : Enhanced Forward Error Correction.

SNCP : Sub-Network Connection Protection.

IS : In-Service,  état opérationnel d'une carte.