Défaut Ports NNI/UNI OTN

Procédure = MOP

OPSSD-03.03.M0.24-P

Carte d'identité du document

| Référence | OPSSD-03.03.M0.24-P |
| --- | --- |
| Type de document | MOP |
| Niveau de confidentialité | Interne |
| Titre du document | Défaut Ports NNI/UNI OTN |
| Résumé | Procédure d'intervention pour incidents sur ports NNI et UNI (pertes LOS, dégradations BER, alarmes ODU). |
| Champ d'application | Réseau OTN — NOC Javisi |
| Documents associés | Aucun document associé identifié à ce jour. |
| Propriétaire | Service Technique |
| Vérificateur | Brigitte Gomes |
| Approbateur | Service ISO |

| Entrée en vigueur | Révision |
| --- | --- |
| 01/03/2026 | 01/03/2028 |

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Rev. | Date | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/04/2026 | Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |

RÉSUMÉ

Procédure d'intervention pour incidents sur ports NNI et UNI (pertes LOS, dégradations BER, alarmes ODU).

ÉQUIPEMENTS COUVERTS

Ports UNI 1G : châssis LB (AoC10B)

Ports UNI/NNI 100G : châssis HB (TM100_2EN)

Ports NNI ligne 600G : châssis VHB (TM1200)

Port QSFP28 SFP+

CONTACTS D'ESCALADE

Escalade TLH N+1

Support Ribbon

CACHET DE VALIDATION

| RÉDIGÉ PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| --- | --- | --- |
| Erwin MOMBILI | Brigitte GOMES | Service ISO |
| 01/04/2026 |  |  |
| Signature : | Signature : | Signature : |

# Section 1 — Objet (quoi / pourquoi)

Symptômes couverts : Alarme sur port UNI; Alarmes NNI

# Section 2 — Rôles et responsabilités (qui)

Responsable : Service Desk

Criticitées : MINEUR, MAJEUR, CRITIQUE.

Escalade N+1 si TTR > 60 min ou impact service client.

# Section 3 — Description du processus (comment)

Contexte terrain :

Les pertes LOS sur ports UNI sont  majoritairement liées à des défauts SFP/fibre côté client (Rx/Tx);  TTR moyen : 15–45 min port UNI ;

## 3.1 — Phases d'intervention

### 3.1.1 Phase 1 — Qualification initiale

Acquitter alarmes Lightsoft/Vizee (mail).

Identifier le type de port affecté : UNI ou NNI.

Contrôler compteurs PM : 11-SOP

Vérifier LED port QSFP28 (TM100_2EN) : F/L clignotant = LOS, fixe = BIT fault.

### 3.1.2 Phase 2 — Diagnostic et actions

Appliquer 14-SOP (LOS)

Vérifier intégrité fibre côté client (SFP, jarretière, patch cord) <=> MMR

Test Viavi à Viavi si disponible : 12-SOP

→ Escalade Connectivité pour nouveau trail → 13-SOP Remplacement du SFP

### 3.1.3 Phase 3 — Résolution et restoration

Appliquer la SOP identifiée en Phase 2.

Si échange matériel : contacter astreinte + ouvrir ticket RMA Lugos.

Documenter actions dans NocoDB (TTR, cause, actions).

Vérifier reprise supervision Lightsoft/Vizee.

### 3.1.4 Phase 4 — Clôture et retour à la normale

Confirmer retour à la normale sur Lightsoft et Vizee.

Clôturer ticket NocoDB (TTR réel, cause racine, actions correctives).

Si incident récurrent : escalader vers ingénierie pour analyse RCA.

Mettre à jour la présente MOP si nouveau pattern identifié.

# Section 4 — Glossaire

NNI : Network-to-Network Interface,  interface réseau opérateur (ligne haute capacité).

UNI : User-to-Network Interface,  interface port client.

LOS : Loss Of Signal , perte de signal détectée sur port.

BER : Bit Error Rate, taux d'erreurs binaires.

FCS : Frame Check Sequence, séquence de contrôle d'intégralité trame Ethernet.

PCS : Physical Coding Sublayer , couche codage physique (compteurs erreurs PCS).

OTU2/OTU4 : Optical Transport Unit niveau 2 (10G) / niveau 4 (100G).

SNCP : Sub-Network Connection Protection, protection de connexion sous-réseau.